# چک‌لیست نصب ایزوگام دماوند بام

این چک‌لیست برای بررسی دقیق مراحل آماده‌سازی، نصب و درزگیری ایزوگام دماوند بام تهیه شده است. پیشنهاد می‌شود قبل از شروع نصب، تمامی موارد زیر را بررسی و علامت‌گذاری کنید.

## مرحله ۱: آماده‌سازی سطح

| مورد بررسی | وضعیت (✔/✖) | توضیحات |
| --- | --- | --- |
| پاک‌سازی کامل سطح از گرد و غبار، قیر قدیمی و چربی |  |  |
| خشک بودن کامل سطح (بدون رطوبت یا نم) |  |  |
| بررسی و اصلاح شیب مناسب به سمت ناودان |  |  |
| استفاده از پرایمر ایزوگام دماوند بام برای زیرسازی |  |  |

## مرحله ۲: آماده‌سازی ابزار و شرایط

| مورد بررسی | وضعیت (✔/✖) | توضیحات |
| --- | --- | --- |
| بررسی سلامت مشعل و اتصالات گاز |  |  |
| آماده‌سازی غلتک فلزی، کاردک و چاقوی برش |  |  |
| رعایت نکات ایمنی (دستکش نسوز، کفش ایمنی، کپسول آماده) |  |  |
| دمای محیط بین ۱۰ تا ۴۰ درجه سانتی‌گراد |  |  |

## مرحله ۳: نصب ایزوگام دماوند بام

| مورد بررسی | وضعیت (✔/✖) | توضیحات |
| --- | --- | --- |
| باز کردن رول‌ها و پهن کردن در مسیر شیب آب |  |  |
| رعایت هم‌پوشانی ۱۰ سانتی‌متر عرض و ۱۵ سانتی‌متر طول |  |  |
| حرارت‌دهی یکنواخت به سطح زیرین و لایه ایزوگام |  |  |
| خروج کامل حباب‌های هوا و صاف بودن سطح |  |  |

## مرحله ۴: درزگیری و آب‌بندی نهایی

| مورد بررسی | وضعیت (✔/✖) | توضیحات |
| --- | --- | --- |
| درزگیری کامل لبه‌ها با حرارت و کاردک |  |  |
| استفاده از نوار تقویتی دماوند بام در اطراف لوله‌ها |  |  |
| بررسی سطح برای اطمینان از نبود چین‌خوردگی یا تاول |  |  |
| تست آب‌بندی (پاشیدن آب روی سطح پس از ۲۴ ساعت) |  |  |

## مرحله ۵: نگهداری پس از نصب

| مورد بررسی | وضعیت (✔/✖) | توضیحات |
| --- | --- | --- |
| جلوگیری از رفت‌وآمد زیاد تا ۲۴ ساعت پس از نصب |  |  |
| پوشش نهایی در صورت لزوم (مثل موزاییک یا آسفالت سبک) |  |  |
| ثبت تاریخ نصب و نوع ایزوگام برای پیگیری‌های بعدی |  |  |